ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательные сети Камчатской ОМСП,  несмотря на трудности с финансированием в последние годы, сохранили свою работоспособность.

Основные проблемы состоят в следующем.

Техническое оснащение стационарных сейсмических станций	. находится на уровне 60-х годов.  Система передачи данных не обеспечивает требуемую оперативность. Динамический  и  частотный диапазоны аппаратуры не позволяет проводить в полном объеме исследования динамических параметров  сейсмических сигналов.  Ручная обработка аналоговых сейсмограмм операторами сейсмических станций  не отвечает современным требованиям.  Метрологическое обеспечение, определение параметров связи системы сейсмометр  -  гальванометр  и ежедневные контрольные записи от генератора МГПА, соответствует уровню аппаратуры.

Имеющиеся телеметрические  сейсмические станции  обеспечивают  высокую оперативность и точность определения кинематических параметров  землетрясений, но обладают малым  динамическим диапазоном (54Дб). В 1997 году открыто 4 новых телеметрических станции. Благодаря этому зона уверенных оперативных оценок параметров землетрясений была расширена до Камчатского залива. Введение цифровой регистрации сейсмических сигналов на приемных центрах радиотелеметрических сетей (РТС),  разработка и внедрение программного обеспечения для интерактивной обработки цифровых записей землетрясений повышает оперативность получения  параметров событий, позволяет оценивать развитие афтершоковых процессов с целью прогноза сильнейших  афтершоков. Примером этого может служить афтершоковый процесс Кроноцкого землетрясения 5 декабря 1997 года с М = 7.7. Метрологическое обеспечение РТС методологически отвечает современному уровню. В автоматизированном режиме определяются амплитудно-частотные (АЧХ) и фазово-частотные (ФЧХ) характеристики сейсмометрических каналов. Форма представления характеристик каналов табличная (ноли и полюса передаточной функции). В 1997 году начаты работы по соединению приемных центров РТС выделенными телефонными каналами. В режиме опытной эксплуатации на линии г. Петропавловск - Камчатский - г. Ключи была получена пропускная способность 21 Кбод.

Сеть станций сильных движений (ССД) построена на приборах,  которые уже не выпускаются промышленностью и не отвечают современным требованиям к регистраторам такого назначения.  Число станций ССД,  установленных на Камчатке, а также их техническое состояние не позволяет гарантированно регистрировать сейсмические колебания от сильных землетрясений в ближней зоне, что необходимо для оценки максимальных сейсмических воздействий на здания и сооружения.  Метрологическое обеспечение соответствует требованиям для приборов сильных движений.

Сеть пунктов гидрогеохимических наблюдений не содержит  элементов

автоматизации.  Производство  наблюдений с периодичностью в три дня  не позволяет рассматривать применение этих методов для  краткосрочного прогноза землетрясений. Аналитическая база устарела.  Метрологическое обеспечение заключается в поверках измерительных приборов и в проведении серий параллельных анализов.

В 1997 году, в связи с ликвидацией Камчатского центра мониторинга сейсмической и вулканической активности, в КОМСП были переданы наблюдения за геофизическими параметрами.

В 1997 году в практику работы внедрен пакет программ  обработки сейсмических  сигналов. (DATA_AN), который предназначен для обработки, визуализации и детального анализа сейсмических сигналов в операционных системах Windows 95 или Windows NT. Сейсмические сигналы представлены в виде массивов равномерно дискретизированных во времени отсчетов. Массивы отсчетов должны быть представлены на дисках в виде файлов. Программа обработки способна отображать зарегистрированные данные в виде графиков на экране, выполнять обработку исходных данных  во временной , частотной, частотно-временной и пространственной областях, производить фильтрацию , сглаживание  и межканальную обработку исходных данных и измерять моменты вступлений различных фаз сейсмических волн.

До настоящего времени в системе сбора, обработки и хранения информации используются также и ручные методы обработки. Это в первую очередь касается материалов стационарных сейсмических станций.

Вычислительные ресурсы систем регистрации, обработки и хранения информации в 1997 году обьединены в сеть, что позволило организовать простой взаимный доступ к исходным данным и результатам обработки.

Основные направления развития:

- развитие методического обеспечения сейсмологических работ;

- внедрение цифровых  сейсмометрических  каналов,  создание  сети

опорных цифровых сейсмических станций регионального типа;

- внедрение приборов сильных движений с цифровой регистрацией;

- создание архива цифровых записей и системы доступа к ним;

развитие гидрогеохимических наблюдений;

развитие геофизических наблюдений;

- развитие информационно-обрабатывающего центра ГС РАН на Камчатке с информационно-коммуникационной системой, обеспечивающей обмен информацией с российскими и зарубежными сейсмологическими центрами, организация системы доступа к ним.