УДК 550.348

## Кавказ:

### Азербайджан
А.Г. Гасанов, А.Г. Алиев

В 1995 г. в сети сейсмических станций Республики Азербайджан произошли изменения: временно прекращена регистрация землетрясений на трех сейсмических станциях: "Закатала" (с 17 мая 1995 г.), "Лок-Батан" и "Остров Чилов" (весь год). По-прежнему не действовали станции "Джебраил" и "Кельбаджар". Вместо станции "Ленкорань" работала станция "Баллабур", а в "Ленкорани" оставлен лишь комплект аппаратуры ССРЗ-М. Следует отметить изменение названий пяти станций по сравнению с таковыми в [1], а именно:

| Прежние и новые названия сейсмических станций |  |
| --- | --- |
| 1993 г. | 1995 г. |
| "Пиркули" | "Пиркулу" |
| "Остров Жилой" | "Остров Чилов" |
| "Мингечаур" | "Мингечевир" |
| "Закаталы" | "Закатала" |
| "Кельбаджары" | "Кельбаджар" |

Кроме того, в [1] на станции "Мингечевир" неверно указана аппаратура типа СК: там работала аппаратура типа СХ (сейсмограф Харина) до сентября 1989 г., а с сентября 1989 г.  прибор СМ-3 (увеличение 1500, полоса пропускания 0.20-1.0 с). Аппаратурное оснащение всех станций по сравнению с таковым в [1,2] ухудшилось. Ниже приведена таблица с полным перечнем аппаратуры для 15 сейсмических станций, работавших в 1995 г.

Таблица 1. Сейсмические станции Азербайджана, действовавшие в 1995 г., и их параметры

| № | Станция |  |  | Год открытия | Координаты |  |  | Аппаратура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название | Код |  |  | , N | , E | hy, м | Тип прибора | Компо- нента | Vmax / чувствит-ть | Тmax, с |
|  |  | Межд. | Рег. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Шемаха | SHE | Smx | 1902 | 40.64 | 48.64 | 840 | СКМ-3 | N,E,Z | 10000 | 0.20-1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АСЗ | N | 0.0061 c2 | 0.099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | 0.0063 c2 | 0.097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 0.0060 c2 | 0.096 |
| 2 | Баку | BAK | Bak | 1903 | 40.37 | 49.82 | 83 | СК | N,E | 800 | 0.30-10.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 800 | 0.30-9.5 |
| 3 | Гянджа | KRV | Gnc | 1950 | 40.63 | 46.31 | 532 | СКМ-3 | N,E | 50000 | 0.20-1.2 |
|  | (Кировабад) |  |  |  |  |  |  |  | Z | 50000 | 0.25-1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ССРЗ-М | N | 0.00208 c2 | 0.07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | 0.00201 c2 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 0.00206 c2 | 0.07 |
| 4 | Ленкорань | LNK | Lnk | 1949 | 38.75 | 48.86 |  | ССРЗ-М | N | 0.002198 c2 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | 0.002156 c2 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 0.00225 c2 | 0.06 |
| 5 | Нахичевань | NAK | Nxc | 1951 | 39.20 | 45.41 | 887 | СКМ-3 | N,E,Z | 9985 | 0.15-1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ССРЗ-М | N | 0.0024 c2 | 0.07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | 0.0023 c2 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 0.0021 c2 | 0.07 |
| 6 | Пиркулу | PRL | Prq | 1966 | 40.78 | 48.59 | 1448 | CМ-3 | N,E,Z | 10000 | 0.15-1.2 |
|  | Ст. не работала с 21.01.1994 г. Запущена вновь 03.12.1994 г. |  |  |  |  |  |  | АСЗ | N | 0.0062 c2 | 0.090 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | 0.0057 c2 | 0.098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 0.0061 c2 | 0.095 |
| 7 | Мингечевир | MNR | Mng | 1968 | 40.77 | 47.06 | 30 | CМ-3 | N,E,Z | 1500 | 0.20-1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ССРЗ-М | N | 0.00208 c2 | 0.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | 0.00215 c2 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 0.00206 c2 | 0.10 |
| 8 | Шеки | SH1 | Sak | 1973 | 41.20 | 47.19 | 600 | СКМ-3 | N,E,Z | 10000 | 0.20-1.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКД | N,E,Z | 1000 | 0.20-19.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ССРЗ-М | N | 0.00225 c2 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | 0.002295 c2 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 0.00231 c2 | 0.05 |
| 9 | Закатала | ZAI | Zkt | 1979 | 41.65 | 46.67 | 530 | СМ-3 | N,E | 21600 | 0.20-1.3 |
|  | (до 17.05.1995 г.) |  |  |  |  |  |  |  | Z | 24485 | 0.45-1.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ССРЗ-М | N | 0.002042 c2 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е | 0.00208 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 0.002156 c2 | 0.08 |
| 10 | Баллабур |  | Blb | 1984, июнь | 38.71 | 48.74 | 70 | СКМ-3 | N,E,Z | 20000 | 0.20-1.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКД | N,E,Z | 500 | 0.18-17 |
| 11 | Куба | KUB | Qub | 1979 | 41.38 | 48.36 | 1000 | СКМ-3 | N,E,Z | 21600 | 0.15-0.75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ССРЗ-М | N | 0.002114 c2 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | 0.002082 c2 | 0.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 0.002056 c2 | 0.10 |
| 12 | Исмаиллы | ISM | Ism | 1982 | 40.81 | 48.21 | 926 | СМ-З | N,E,Z | 20000 | 0.20-1.23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АСЗ | N | 0.0055 c2 | 0.00985 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | 0.0054 c2 | 0.00763 |
| 13 | Джалилабад |  | Clb | 1985 | 39.14 | 48.28 | 550 | СКМ-3 | N,E,Z | 12000 | 0.15-1.1 |
|  | Ст. не работала с 11.08.1993 г. Запущена вновь с 01.01.1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Нардаран |  | Nrd | 1988 | 40.58 | 49.98 | 22 | СКМ-З | N,Е | 12000 | 0.15-0.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 6000 | 0.15-0.45 |
| 15 | Казах |  | Кзх | 1994 | 41.12 | 45.35 |  | СКМ-3 | N,E,Z | 7000 | 0.20-0.80 |

Согласно карте Kmin (рис. 1) данная сеть сейсмических станций обеспечила уверенную регистрацию землетрясений с Kmin=7.0 на двух участках  на северо-западе республики и в ее центральной части, вблизи группы из трех станций "Исмаиллы", "Пиркулу" и "Шемаха". Землетрясения с КР=8.0 представительны на большей части территории республики, за исключением полосы вдоль границы с Республикой Армения, где не должны быть пропущены толчки с КР8.5.

Рис. 1. Карта энергетической представительности землетрясений Kmin

1  изолиния Kmin; 2  сейсмическая станция; 3  государственная граница.

Определение параметров очагов землетрясений выполнено исключительно по данным сейсмических станций Азербайджана. Расчет параметров землетрясений проводился параллельно: ручным способом (методом засечек) и на ЭВМ по программе "Гипоцентр" 3. Для Шемаха-Исмаиллинской зоны использовался локальный годограф Керимовой-Бабазаде 4, для остальной территории  осредненный годограф Лебедевой Т.М. и Левицкой А.Я. 5. Величина землетрясений определялась энергетическим классом КР по шкале Т.Г. Раутиан 6 и магнитудой MPVA по региональной калибровочной кривой 7. Всего обработано 179 землетрясений с КР= 4.5-12.0 (h=0-46 км). Распределение их по классам и по районам согласно схеме [8] дано в табл. 2, карта эпицентров  на рис. 2.

Таблица 1. Распределение числа землетрясений по энергетическим классам КР и суммарная энергия Е по районам

| № р-на | Район | Kmin | KP |  |  |  |  |  |  |  |  | N | E1011, Дж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 3 | Восточный Кавказ | 8 | 2 | 7 | 12 | 10 | 22 | 8 | 2 | 1 | - | 64 | 1.302 |
| 7 | Куринская депрессия | 8 | - | 1 | 2 | 9 | 22 | 12 | 5 | 7 | - | 58 | 7.642 |
| 8 | Восточная часть Малого Кавказа | 8 | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 5 | - | - | 20 | 0.575 |
| 11 | Каспийское море | 8 | - | - | - | - | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 17 | 13.202 |
| 14 | Талыш | 9 | - | - | - | - | 8 | 1 | 2 | - | - | 11 | 0.217 |
| 17 | Иран | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | - | 10 | 2.260 |
|  | Всего |  | 2 | 8 | 14 | 22 | 58 | 44 | 17 | 13 | 1 | 179 | 25.197 |

Примечание. Номера и названия районов соответствуют [8].

Рис. 2. Карта эпицентров землетрясений Азербайджана за 1995 г.

1  энергетический класс КР; 2  сейсмическая станция; 3  граница района по [8]; 4  государственная граница.

На основе полученных данных составлен каталог землетрясений Азербайджана и прилегающих районов, который является основой для изучения сейсмичности республики. В каталог [9] не вошли землетрясения c эпицентрами, удаленными от государственных границ Азербайджана более чем на 30 км (в пределах стран СНГ). Таких событий оказалось четыре: 15.01 в 07h13m с КР=10.0, 22.02 в 06h29m с КР=10.9, 24.05 в 12h10m с КР=7.6, 16.11 в 16h37m с КР=8.8.

Как следует из табл. 2, наибольшее количество энергии выделилось в районах №11 (Каспийское море) и №7 (Куринская депрессия). Однако на большей части территории Азербайджана, включая Шемаха-Исмаиллинскую зону, продолжалось затухание сейсмической активности.

В I квартале по всей территории республики зарегистрировано 45 землетрясений. Максимальный энергетический класс наблюденных событий КР=10.9. Их было два: 4 января в 00h57m и 22 февраля в 06h29m. Первое из них произошло на территории республики (Куринская депрессия), второе  в Иране (южнее Нахичевани). Наименьшее количество энергии выделилось в Талыше.

Во II квартале определены параметры 41 землетрясения. Относительно высокой сейсмичностью отличалась Куринская депрессия. Здесь произошли два сильных землетрясения: 26 июня в 23h27m с КР=11.5 и 27 июня в 00h46m с КР=11.3. В Кельбаджарском, Гянджинском, Казахском административных районах и на южном склоне Малого Кавказа продолжалось затишье.

Следует отметить также два землетрясения в Каспийском море (9 мая в 09h45m с КР=10.9 в 60 км к северо-востоку от Кубы, 13 мая в 07h20m с КР=11.3 к северу от Апшеронского полуострова) и одно  на границе Азербайджана с Ираном (27 мая в 21h21m с КР=11.4). Все три землетрясения ощутимы: первое ощущалось в Кубинском,  Гусарском и  Хачмасском административных районах республики с интенсивностью 3 балла, второе  в Баку и Сумгаите с интенсивностью 3 балла, третье  в Джалилабадском и Беласуварском районах с интенсивностью сотрясений в 4 балла.

В III квартале число сейсмических событий было 53, из которых 80% с КР9. Они сосредоточены в основном в Шемаха-Исмаиллинской очаговой зоне. Активизировалась Кельбаджарская зона. Здесь с 18 по 27 сентября произошло 5 землетрясений с КР>10. В других районах продолжалось затишье. В этом квартале ощутимых землетрясений было два: 17 августа в 18h09m в 60 км к востоку от г. Джалилабад (КР=11.2) с интенсивностью сотрясений в 3-4 балла в Джалилабадском, Имишлинском, Беласуварском административных районах и 18 августа в 04h24m на границе Азербайджана с Дагестаном (КР=10.9) с интенсивностью в 3 балла в Кубинском, Гусарском и Хачмасском административных районах.

В IV квартале определены параметры 40 землетрясений. Несмотря на то, что количество выделившейся суммарной сейсмической энергии в этом квартале было самым высоким за счет землетрясения с КР=12.0, происшедшего 29 октября в 06h27m в Каспийском море, сейсмичность в целом была низкой. Максимальный энергетический класс землетрясения непосредственно на территории Азербайджана  КР=10.7 (28 декабря в 16h38m).

Анализ сейсмической ситуации за 1995 г. показывает, что на большей части территории республики наблюдается понижение сейсмической активности. За текущий год количество выделенной энергии уменьшилось на 30 % по сравнению с таковым в 1994 г. [2].

Полное сейсмическое затишье наблюдалось на территории южного склона Малого Кавказа, юго-восточнее Кельбаджара, и на территории Нахичеваня (рис. 2). В Казах-Гянджинском и Закатала-Шекинском районах – также сейсмическое затишье. Однако на отдельных участках сейсмическая активность относительно ее уровня в 1994 г. несколько повысилась. Это относится прежде всего к району Талыша, где произошли землетрясения с КР=10-11, и к Кельбаджарскому району, где имели место землетрясения с КР=9-11.

Наибольшее количество энергии выделилось в Каспийском море (№11) и Куринской депрессии (№7). Здесь произошли землетрясения соответственно с КР=11-12 и КР=11 (всего 5 событий).

Литература

- Гасанов А.Г. 1999. Землетрясения Азербайджана // Землетрясения Северной Евразии в 1993 году. М.: Изд-во НИА-Природа. С. 20-23.

- Гасанов А.Г. 2000. Азербайджан // Землетрясения Северной Евразии в 1994 году. М.: Изд-во ОИФЗ РАН. С. 12-13.

- Шенгелая Г.Ш., Аманаташвили Я.Т., Лабадзе Л.Б. и др. 1986. О подборе оптимального трехмерного строения Кавказского региона // Сейсмический бюллетень Кавказа за 1980 г. Тбилиси: Мецниереба. С. 106-108.

- Бабазаде О.Б. 1982. Локальный годограф для Шемаха-Исмаиллинской зоны / Сейсмологические исследования СС «Черепаха» в Шемахинской эпицентральной области в 1979-1982 гг. Баку: Фонды Азербайджанского геологического Управления и ИГ АН республики Азербайджан. 50 с.

- Левицкая А.Я., Лебедева Т.М. 1953. Годографы сейсмических волн на Кавказе // Квартальный сейсмологический бюллетень. Тбилиси: Мецниереба. Т.2. №1/4. С. 51-60.

- Раутиан Т.Г. 1964. Об определении энергии землетрясений на расстоянии до 3000 км // Экспериментальная сейсмика. М.: Наука С. 88-93. (Тр. ИФЗ АН СССР; №32(199)).

- Соловьева О.Т., Агаларова Э.Б. Алимамедова В.П., Гасанов А.Г., Геодакян Э.Г., Гюль Э.К., Дарахвелидзе Л.К., Петросян М.Д., Фабрициус З.Э., Хромецкая Е.А. 1983. Калибровочные функции для определения магнитуды Кавказских землетрясений по короткопериодной волне Р на малых эпицентральных расстояниях // Интерпретация сейсмических наблюдений. М.: Изд-во МГК АН СССР. С. 65-72.

- Цхакая А.Д., Джибладзе Э.А., Папалашвили В.Г., Султанова З.З., Лебедева Т.М., Табупадзе Ц.А., Дарахвелидзе Л.К., Кахиани Л.А., Лабадзе Л.В., Алимамедова В.П. 1973. Землетрясения Кавказа // Землетрясения в СССР в 1969 году. М.: Наука. С. 19-29.

- Алиев А.Г. (отв. сост.), Абдуллаева Р.Р., Мамедова М.Г., Миргуламова С.М. Азербайджан. См. раздел III (Каталоги землетрясений) в наст. сб.