УДК 550.348

### Дагестан
М.Г. Даниялов, Р.А. Левкович, О.А. Асманов, М.М. Мирзалиев.

В 1995 г. система наблюдений в Дагестане состояла из 13 сейсмических станций ДОМСП ГС РАН (табл. 1) и станции "Махачкала" ОМЭ ОИФЗ РАН. Эта сеть станций обеспечила уверенную регистрацию землетрясений с Kmin=6-7 для района водохранилищ Сулакского каскада ГЭС и Kmin=8 на всей территории Дагестана. Вне этой территории представительны землетрясения с Kmin=9 в пределах координат 40.0-44.0N и 45.5-50.0Е. Следует отметить, однако, что в период с 16 января по 1 февраля станции не работали из-за отсутствия фотобумаги [1].

Таблица 1. Список сейсмических станций Дагестана, работавших в 1995 г., и их параметры

| № | Станция |  |  | Дата открытия | Координаты |  |  | Тип прибора | Компо- нента | Vmax | max, c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название | Код |  |  | , N | , E | hу, м |  |  |  |  |
|  |  | Межд. | Рег. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Буйнакск | BUY | BUY | 13.09.73 | 42.81 | 47.13 | 400 | СМ-3 СМ-3 СМ-3 | Z N E | 4170 4230 75 | 0.5-1.2 0.3-1.2 0.6-1.2 |
| 2 | Ахты | AKT | AHT | 04.06.74 | 41.48 | 47.73 | 1200 | СКМ-3 | Z N E | 21800 34860 2690 | 0.6-1.2 0.6-1.2 0.4-1.2 |
| 3 | Дылым | DLM | DLM | 02.09.74 | 43.07 | 46.62 | 426 | СМ-3 СМ-3 СМ-3 | Z N E | 2900 5700 110 | 0.6-1.2 0.4-1.2 0.3-1.0 |
| 4 | Дубки | DBC | DBC | 01.03.75 | 43.02 | 46.83 | 900 | СКМ-3 | Z N E | 22600 23700 110 | 0.2-0.9 0.2-0.9 0.1-0.8 |
| 5 | Дербент | DRN | DRN | 25.06.75 | 42.03 | 48.33 | -28 | CM-3 СМ-3 СМ-3 | Z N E | 11890 11280 115 | 0.2-0.8 0.2-0.8 0.4-1.2 |
| 6 | Унцукуль | UNC | UNC | 01.02.84 | 42.78 | 46.78 | 650 | СКМ-3 | Z N E | 21100 22000 1100 | 0.2-0.8 0.2-0.8 0.3-0.9 |
| 7 | Кумух |  | KUM | 01.04.85 | 42.13 | 47.10 | 1950 | СКМ-3 | Z N E | 11230 11400 299 | 0.2-0.8 0.2-1.0 0.2-1.1 |
| 8 | Касумкент |  | KSM | 01.10.87 | 41.60 | 48.12 | 815 | СМ-3 СМ-3 СМ-3 | Z N E | 16600 13800 2400 | 0.3-0.8 0.3-0.8 0.3-1.2 |
| 9 | Каранай |  | KRN | 04.04.88 | 42.73 | 46.90 | 1180 | СКМ-3 | Z N E | 37700 37000 115 | 0.2-0.8 0.3-0.9 0.4-1.2 |
| 10 | Араканы |  | ARK | 08.02.89 | 42.60 | 46.99 | 770 | СМ-3В СМ-3В СМ-3В | Z N E | 10200 10100 900 | 0.1-0.5 0.1-0.5 0.1-0.5 |
| 11 | Ленинкент |  | LNT | 16.10.89 | 42.94 | 47.37 | 125 | СМ-3 СМ-3 СМ-3 | Z N E | 5110 5130 200 | 0.1-0.6 0.1-0.6 0.1-0.6 |
| 12 | Хунзах |  | XNZ | 17.01.92 | 42.54 | 46.70 | 1640 | СКМ-3 | Z N E | 17200 14300 14300 | 0.2-0.7 0.2-0.7 0.2-0.7 |
| 13 | Ботлих |  | BTL | 19.11.94 | 42.66 | 46.22 | 870 | CM-3 CM3 CM-3 | Z N E | 28900 31600 2000 | 0.4-1.2 0.4-1.2 0.1-0.6 |

Примечание. По сравнению с системой наблюдений в 1993 г. [2] произошли следующие изменения: закрыты сейсмические станции "Какашура" (25.06.1993 г.) и "Сергокала" (11.07.1993 г.), уточнены даты открытия станций.

Всего за год определены пространственные координаты 159 землетрясений с КР=5-11 [1], показанных на карте эпицентров (рис. 1). Еще для 35 слабых (КР=5-7) землетрясений определить координаты эпицентров не удалось, хотя, судя по эпицентральным расстояниям, их можно отнести к западной части тектонической зоны Дагестанский клин в районе водохранилища Чиркейской ГЭС.

Распределение числа землетрясений по энергетическим классам и глубине очагов представлено в табл. 2,3.

Таблица 2. Распределение числа землетрясений по энергетическим классам КР и суммарная сейсмическая энергия Е на территории Дагестана и в приграничных районах

| Кр | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Е1011, Дж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 31 | 38 | 36 | 34 | 4 | 3 | 3.78 |

Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений Дагестана и прилегающих районов за 1995 г.

1.  энергетический класс КР; 2,3  сейсмическая станция, региональная и ОМЭ ОИФЗ РАН, соответственно.

Суммарная сейсмическая энергия, выделенная в 1995 г., близка к среднемноголетнему значению Е для этой территории.

Таблица 2. Распределение числа землетрясений Дагестана и приграничных районов по глубине очагов

| h1-h2 | 3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-30 | >31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 32 | 95 | 8 | 7 | 1 | 1 |

График повторяемости землетрясений, построенный непосредственно для территории Дагестана, характеризуется наклоном =0.40, что ниже среднего долговременного его значения. Статистика землетрясений по наиболее сейсмоактивному району Дагестана (Дагестанский клин), где уровень представительного класса соответствует Кmin=7, обеспечивает построение графика повторяемости в интервале КР=7-9. Значение наклона графика повторяемости этого района составило =0.42. По землетрясениям с КР=10 наблюдается значительный дефицит, что может быть связано с процессами сейсмического затишья на этом уровне энергии землетрясений. Это дает основание ожидать в недалеком будущем активизации сейсмичности этого района.

Отсутствие видимой линейной концентрации эпицентров землетрясений на рис. 1 не позволяет выделить тот или иной верхнекоровый разлом, как конкретную область сейсмогенерации в этом году, но в региональном плане можно утверждать о концентрации ее вдоль разломов шовных зон Терско-Каспийского прогиба и поддвига Большого Кавказа на участке пересечения их с антикавказским Ботлихо-Сулакским глубинным разломом мантийного заложения. Макросейсмические обследования в 1995 г. не проводились. Каталог землетрясений Дагестана представлен совместно с каталогом землетрясений Северного Кавказа [3].

Литература

- Мирзалиев М.М. 1996. Каталог землетрясений Дагестана за январь-апрель 1995 года по данным ДОМCП ГС РАН // Сводный информационный отчет ГС РАН за 1995 г. Обнинск: Фонды ГС РАН. С. 235.

- Даниялов М.Г., Левкович Р.А., Асманов О.А., Мирзалиев М.М. 1999. Землетрясения Дагестана // Землетрясения Северной Евразии в 1993 году. М.: Изд-во НИА-Природа. С. 31-33.

- Габсатарова И.П. (отв. сост.), Некрасова В.Н., Мусалаева З.А., Гамидова А.М. Северный Кавказ. См. раздел III (Каталоги землетрясений) в наст. сб.