УДК 550.348.436

## СЕВЕРО-ВОСТОК РОССИИ
Л.В. Гунбина, Н.М. Лещук, Л.В. Ефремова

Сеть сейсмических станций Северо-Востока России еще к началу 1994 г. по различным причинам (отделение Чукотки от Магаданской области, недостаточный объем финансирования) была сокращена более чем вдвое [1]. Но две станции ("Нелькоба" и "Талая") в 1993 г. были лишь законсервированы [2]. В 1995 г. они вновь включены в наблюдательную сеть: первая  29 ноября, вторая  7 декабря.

Из истории работы этих станций отметим еще установку на них автономных станций АСС  экспериментальной разработки Опытно-методической сейсмологической партии Северо-Восточного Комплексного НИИ (ОМСП СВКНИИ) ДВО РАН [3]. На станции "Талая" она была установлена 1 апреля, в "Нелькобе"  25 июня 1993 г. Однако обработка информации, полученной с АСС, показала несостоятельность этой разработки для непрерывной регистрации сейсмических событий региона и неудобство системы обработки информации в оперативном режиме. Кроме того, режим срочной обработки информации в этом варианте вообще не был разработан. В связи с этими недостатками регистрация землетрясений на АСС была остановлена в "Талой"  1 сентября, в "Нелькобе"  15 сентября 1993 г.

Аналоговая сейсмическая станция "Билибино", расположенная в Чукотском автономном округе и закрытая 1 апреля 1992 г. в связи с финансовыми проблемами, открыта вновь 1 августа 1995 г. уже как цифровая широкополосная сейсмическая станция по совместному проекту ГС РАН с корпорацией IRIS. Она включена в международную сеть с кодом BILL. Параметры сети сейсмических станций по состоянию на 1995 г. даны в табл. 1.

Таблица 1. Параметры сейсмических станций ОМСП СВКНИИ, работавших в 1995 г., и их параметры

| № | Станция |  |  | Дата открытия | Координаты |  |  | Аппаратура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название | Код |  |  | ˚, N | ˚, E | hу, м | Тип прибора | Компо- нента | Vmax | Tmax, c |
|  |  | Межд. | Рег. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Омсукчан | OMS | Омс | 01.12.1967 |  |  | 527 | СМ-3 | N | 13000 | 0.30-1.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | 12500 | 0.30-1.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 12800 | 0.30-1.1 |
| 2 | Сеймчан* | SEY | Смч | 03.04.1969 |  |  | 218 | СКМ-3 | N | 50900 | 0.20-1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | 50400 | 0.20-1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 51000 | 0.20-1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | c | N | 50500 | 0.20-1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.95 | E | 49800 | 0.20-1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 50500 | 0.20-1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКД | N | 1000 | 0.20-20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | 1000 | 0.20-20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 1000 | 0.20-20 |
| 3 | Сусуман | SUUS | Смн | 07.08.1969 | 62.78 | 148.15 | 640 | СКМ-3 | N | 15900 | 0.30-1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | 15200 | 0.30-1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 16100 | 0.30-1.2 |
| 4 | Стекольный | MA1 | Стк | 26.03.1971 |  |  | 221 | СКМ-3 | N | 50900 | 0.30-0.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | 50400 | 0.30-0.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 51000 | 0.30-0.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | N | 15000 | 0.30-0.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | 15700 | 0.30-0.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 15900 | 0.30-0.9 |
| 5 | Нелькоба | NLB | Нлб | 01.09.1983 | 61.34 | 148.81 |  | СМ-3 | N | 15900 | 0.20-1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | 15300 | 0.20-1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 17000 | 0.20-1.2 |
| 6 | Талая | TLA | Тла | 20.01.1989 | 61.13 | 152.39 |  | СМ-3 | N | 16400 | 0.20-1.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | 16400 | 0.20-1.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 16300 | 0.20-1.1 |
| 7 | Магадан | MA2 | Mгд | 01.09. 1993 | 59.57 | 150.77 | 339 | IRIS |  |  |  |
| 8 | Билибино | BILL | Блб | 12.08.1981 | 68.04 | 166.27 | 300 |  |  |  |  |
|  | (закрыта) |  |  | 01.04.1992 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (открыта вновь) |  |  | 01.08.1995 |  |  |  | IRIS |  |  |  |

Примечание. Знаком * помечена опорная станция. IRIS  цифровая широкополосная сейсмическая станция: короткопериодный комплект  VSP0.1-20 Гц, широкополосный комплект    VBB0.0033-5 Гц.

Энергетическая представительность землетрясений, обеспечиваемая данной сетью, изображена на рис. 1.

Рис. 1. Карта энергетической представительности землетрясений Северо-Востока России по данным наблюдений 1995 г.

1   изолиния Kmin; 2  граница региона; 3,4  сейсмическая станция, опорная и региональная, соответственно.

Как видим, в пределах центральных районов Колымы регистрируются события с КР=8. На остальной части Колымы представительны землетрясения с КР=9. На Чукотке уровень Kmin=10 и то лишь в западной ее части.

Методика определения основных параметров землетрясений не изменилась [2,4]. Ручной обработки при определении параметров землетрясений практически не было, расчеты на ЭВМ проводились по программе "Очаг" [5].

Работы по определению механизма очага землетрясения не проводились из-за недостатка фактического материала, так как в локализации землетрясений участвуют данные чаще трех, иногда четырех сейсмических станций.

В 1995 г. в регионе зарегистрированы 34 местных землетрясения [6]. Распределение землетрясений по энергетическим классам и суммарная сейсмическая энергия по районам приведены в табл. 2. Выделенная суммарная сейсмическая энергия уменьшилась в 1.6 раз по сравнению с таковой в 1994 г. [1] и составила 14.721011 Дж. Все землетрясения, вошедшие в каталог [6], коровые (рис. 2).

Таблица 2. Распределение числа землетрясений по энергетическим классам КР и суммарная сейсмическая энергия Е по районам

| № | Район | КР |  |  |  |  |  | N | Е1011, Дж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | Охотское море | - | - | 6 | 2 | 3 | - | 11 | 3.21 |
| 2 | Колыма | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 22 | 11.41 |
| 3 | Западная Чукотка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Восточная Чукотка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Чукотское море | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Берингово море | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Корякия | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0.1 |
|  | Всего | 1 | 7 | 14 | 7 | 4 | 1 | 34 | 14.72 |

При анализе сейсмичности региона можно увидеть, что эпицентры землетрясений в 1995 г. приурочены в основном к побережью Охотского моря (рис. 2). Из-за ликвидации сети сейсмических станций Чукотки районы №3, №4 (табл. 2) остались без наблюдений. Также как и в 1994 г. [1] ни одного события не зарегистрировано в районах №№3-6.

Рис. 2. Карта эпицентров землетрясений Северо-Востока России за 1995 г.

1 - энергетический класс КР; 2 - глубина h гипоцентра, км; 3,4 - сейсмическая станция, опорная и региональная, соответственно; 
5 – граница района; 6 – граница региона.

В целом при анализе сейсмичности региона можно сделать вывод о некотором ослаблении сейсмических процессов в регионе Северо-Востока России.

Литература

- Гунбина Л.В., Ефремова Л.В. 2000. Северо-Восток России // Землетрясения Северной Евразии в 1994 году. М.: Изд-во ОИФЗ РАН. С. 111-112.

- Гунбина Л.В., Ефремова Л.В. 1999. Землетрясения Северо-Востока // Землетрясения Северной Евразии в 1993 году. М.: Изд-во НИА-Природа. С. 118-120.

- Ковалев В.Н. (отв. исп.). 1989. Отчет о работе опытно-методической сейсмологической партии СВКНИИ за 1989 год. Магадан: Фонды СВКНИИ. 37 с.

- Тресков А.А. 1964. Интерпретация наблюдений над близкими землетрясениями // Вопросы сейсмичности Сибири. Новосибирск: Наука. С. 109-111. (Тр. ИЗК АН СССР; Вып. 18).

- Андреев Т.А. 1984. Расчет на ЭВМ параметров слабых землетрясений // Сейсмические процессы на Северо-Востоке СССР. Магадан: Изд-во СВКНИИ. С. 116-127.

- Гунбина Л.В., Лещук Н.М., Ефремова Л.В. (отв. сост.). Северо-Восток России. См. раздел III (Каталоги землетрясений) в наст. сб.