Программа передачи данных из NRTS в БД системы обработки сейсмических данных WSG (Xfer2wsg)

# Инструкция пользователя

- Назначение.

Программа Xfer2wsg предназначена для получения данных по запросу из системы NRTS по протоколу nrts_edes с последующим сохранением их в дисковой петле и в базе данных пакета «Система обработки сейсмических данных» WSG 4.5 и выше. Программа работает в среде операционных систем MS Windows 9x/NT/2000/XP

Внимание: Использование программы предполагает предварительную установку пакета «Системы обработки сейсмических данных» WSG версий 4.5 и выше. В противном случае программа выдаст сообщение об фатальной ошибке при попытке получить данные.

Для работы программе необходим файл настройки (конфигурации) Xfer2wsg.ini, описание которого приведено в Приложении 1. Файл конфигурации должен располагаться в том же каталоге, где и сама программа. При отсутствии файла конфигурации программа присваивает всем параметрам значения по умолчанию:

адрес NRTS сервера				- fsuhub.gsras.ru,

время начала и конца блока данных	- 01.01.1970 00:00:00,

выходной формат данных			- little-endian (i4),

список каналов и станций 			- пустой.

В качестве органов управления используются:

- поле выбора станции Stations,

- поле выбора каналов станции Stations & channels

- поле редактирования интервала времени Time Interval – задает время начала (Start Time) и конца (End Time) блока данных,

- список выбора NRTS server – осуществляет выбор сервера NRTS из списка или ввод нового;

- кнопки Query server – производит загрузку списка станций и каналов, имеющихся в данный момент на сервере,

- Update times – обновляет информацию о времени сегментов данных каждого канала,

- Options – задает режим работы программы,

- Get data – начинает процесс передачи данных выбранных станций и каналов с сервера и последующую конвертацию их в дисковую петлю WSG,

- Select all – производит выбор всех станций из списка сервера,

- Unselect all – сбрасывает установленный выбор станций,

- Clear – очищает список выбранных каналов,

- Select channels with wildcards – задает шаблон выбора каналов

- Exit – производит выход из программы с сохранением параметров в файле настройки.

Настройка параметров работы программы производится при нажатии на кнопку Options:

Параметры сети задают номер TCP-порта для NRTS сервера, на котором он будет «принимать» запросы от программ-клиентов. Значение по умолчанию 14002 (изменять не рекомендуется).

Поддерживаются три формата даты:

- MM.DD.YYYY hour:min:sec	- месяц.день.год час:минута:секунда,

- YYYY.DDD hour:min:sec	- Год.день_от_начала_года час:минута:секунда,

- hour:min:sec DD/MM/YYYY	- час:минута:секунда день/месяц/год

Выходной формат данных может иметь порядок байт как у процессоров типа Intel – little-endian (i4), так и Spark- big-endian (s4). В текущей версии этот параметр не используется.

В процессе работы в рабочих окнах программы отображается информация о названиях станций, каналов, сведения о частоте квантования, даты и времени начала и конца имеющихся на сервере сегментов данных. В нижней части окна программы выводятся сообщения о действиях, выполняемых программой, сведения о принимаемых данных и процент переданной информации.

При старте программа считывает конфигурационный файл, формируя список станций и каналов, сохраненных в нем. Пользователь сначала должен произвести опрос конфигурации указанного в поле NRTS server сервера (производится нажатием на кнопку Query server) или произвести выбор сервера из списка:

Адрес NRTS сервера может задаваться как в виде символического имени формата FQDN (full quality domain name – полностью сформированное имя области, состоящее из имени машины и, через точку, имени домена), так и в виде цифрового IP-адреса. При этом программа осуществляет формирование запроса к выбранному серверу: в нижнем поле появляется сообщение Attempting to connect NRTS_SERVER::port, где NRTS_SERVER – символическое имя или цифровой адрес сервера, port – адрес TCP-порта, задаваемого в настройках.

При вводе нового имени сервера программа автоматически производит сохранение его параметров в файле конфигурации, что позволяет в дальнейшем выбирать сервер NRTS из списка.

При успешном считывании конфигурации сервера программа заполняет поля списка станций и каналов, автоматически отмечая выбранными ВСЕ станции, имеющиеся на сервере. В противном случае – при ошибках в сети, неверном задании значения сервера и/или порта, отсутствии на выбранном сервере работающего NRTS сервера – программа выдаст предупреждение об ошибке.

Для получения данных с сервера пользователь должен произвести выбор требуемых каналов из списка либо выбором каждого канала отдельно (щелчком мыши на поле выбора рядом с именем канала), либо выбором по шаблону (нажать кнопку Select channels with wildcards):

Маска выбора задается по правилам командной строки DOS/Windows/Unix – повторяющиеся символы задаются явно, любые одиночные символы обозначаются символом “?”, любое количество любых символов – символом «*». При этом после выбора рядом с именем отселектированных каналов появляется «галочка».

Потом задается дата и время начала и конца сегмента данных в формате, заданном в настройках. Далее, при нажатии на кнопку «Получить данные» (Get data) программа пытается соединиться с указанным в файле настройки NRTS-сервером. После установления связи программа передает запрос NRTS-серверу и переходит в режим ожидания ответа. Процесс передачи данных отображается в виде последовательно заполняющейся строки состояния и отображения наименования станции, канала, даты и времени передаваемого в настоящий момент канала в нижней части окна программы.

При поступлении данных она производит распаковку и запись их в дисковую петлю системы WSG. При успешной передаче данных программа сообщает об этом и переходит в режим ожидания ввода следующего запроса. При обнаружении ошибки программа выводит информационное сообщение и УДАЛЯЕТ все полученные данные.

2. Работа с программой.

- Скопировать программу из дистрибутива (или из почтового сообщения) в каталог установки системы WSG, подкаталог UTIL\Xfer2wsg (по умолчанию, C:\Program Files\WSG\UTIL\Xfer2wsg) вместе с документацией и файлом настройки.

- Для удобства работы создать ярлык (Xfer2wsg) на рабочем столе и/или в меню программ.

- Запустить программу с помощью ярлыка.

- Выбрать сервер NRTS из списка или ввести новый, произвести опрос его конфигурации (нажать кнопку «Опросить сервер» - Query server).

- Выбрать станции и каналы, провести редактирование даты и времени начала и конца сегмента данных.

- Произвести запуск передачи данных нажатием на кнопку «Получить данные» (Get data).

- При необходимости повторить передачу данных для других сервера, станции, каналов или сегментов провести редактирование параметров и вновь запустить передачу.

- Для завершения работы с программой «нажать» на кнопку «Выйти» (Exit).

3. Сообщения об ошибках.

Программа имеет диагностику возможных ошибок пользователя и настроек.

- При отсутствии программного комплекса WSG или неверной настройке ODBC программа выдает сообщения о фатальной ошибке при попытке получить данные и завершает работу.

- При ошибках в сети во время загрузки конфигурации, неверном задании значения сервера и/или порта, отсутствии на выбранном сервере работающего NRTS сервера программа выводит информационное сообщение и возвращается в режим ожидания.

- При обнаружении ошибки во время передачи данных программа сообщает об этом и прекращает процесс передачи, УДАЛЯЯ все полученные данные из внутреннего буфера.

Приложение 1. 	Описание конфигурационного файла Xfer2wsg.ini.

Список параметров, определяющих работу программы Xfer2wsg, находится в файле Xfer2wsg.ini, который должен находиться в том же каталоге, что и сама программа Xfer2wsg.exe. Создание и изменение файла производится программой, редактирование вручную не рекомендуется. Пример файла:

[IDA SERVERS]

server1=213.132.75.30

server2=213.59.213.14

server3=fsuhub.gsras.ru

[-CONFIG-]

PORT=14002

OUTPUTBYTEORDER=0

TIMEFORMAT=0

TIMEBEG=1048590000

TIMEEND=1048590780

SERVER=213.132.75.30

[-STATIONS-]

N=1

STATION0=STA

[STA]

N=6

Selected=1

CH1=bhn

CH1.SpS=20.0000

CH1.Selected=1

...

CH5=ble

CH5.SpS=20.0000

CH5.Selected=0

[Columns Width]

Width=57,85,85,185,185

Строки, начинающиеся с символа “;” или “#”, воспринимаются как комментарий. Описание параметров приведено в таблице ниже.

| Секция | ### Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| [IDA SERVERS] | ## SERVER1, SERVER2, …, SERVER# | Наименование серверов NRTS (может задаваться как символическое имя или IP-адрес). Каждое новое значение записывается сразу после ввода в программе, увеличивая счетчик серверов на 1. |
| [-CONFIG-] | ## PORT | Номер TCP-порта для NRTS сервера. Значение по умолчанию 14002 (изменять не рекомендуется). Устанавливается программой при смене конфигурации. |
| [-CONFIG-] | OUTPUTBYTEORDER | Формат представления выходных данных. Устанавливается программой при смене конфигурации. Возможные значения: 0 – порядок байт для процессоров типа Intel – little-endian (i4), 1 – порядок байт для процессоров типа Spark- big-endian (s4). (не используется) |
| [-CONFIG-] | TIMEFORMAT | Формат даты начала и конца сегмента данных. Устанавливается программой при смене конфигурации. Возможные значения: 0 - MM.DD.YYYY hour:min:sec (месяц.день.год час:минута:секунда), 1 - YYYY.DDD hour:min:sec (Год.день_от_начала_года час:минута:секунда), 2 - hour:min:sec DD/MM/YYYY (час:минута:секунда день/месяц/год) |
| [-CONFIG-] | TIMEBEG | Время и дата начала запрашиваемого сегмента данных в формате UNIXtime. При старте программы это значение считывается из файла настройки и заносится в соответствующее поле диалогового окна. Перезапись значения производится при нажатии кнопки «Получить данные». |
| [-CONFIG-] | TIMEEND | Время и дата конца запрашиваемого сегмента данных в формате UNIXtime. При старте программы это значение считывается из файла настройки и заносится в соответствующее поле диалогового окна. Перезапись значения производится при нажатии кнопки «Получить данные». |
| [-CONFIG-] | SERVER | Наименование текущего сервера NRTS (должно совпадать с одним из списка [IDA SERVERS]). Устанавливается программой при смене сервера. |
| [-STATIONS-] | N | Количество станций, имеющихся в базе данных NRTS сервера. Изменяется программой при получении ответа на запрос конфигурации сервера. |
| [-STATIONS-] | STATION0, …, STATION# | Имена станций, данные которых могут запрашиваться с сервера NRTS. Параметры каждой станции задаются в секции, имеющей название, совпадающее со значением параметра. Имена и количество станций ПЕРЕЗАПИСЫВАЮТСЯ программой при смене сервера. |
| [STA] | N | Количество каналов на станции, имеющихся в базе данных NRTS сервера. Изменяется программой при получении ответа на запрос конфигурации сервера. |
| [STA] | Selected | Признак выбора станции для передачи данных. Изменяется программой при изменении статуса станции в поле выбора станций. |
| [STA] | CH1, …, CH# | Список каналов станции, имеющихся в БД NRTS сервера. Изменяется программой при получении ответа на запрос конфигурации сервера. |
| [STA] | CH1.SpS, …, CH#.SpS | Значение частоты квантования каналов станции. Изменяется программой при получении ответа на запрос конфигурации сервера. |
| [STA] | CH1.Selected, …, CH#.Selected | Признак выбора канала для передачи данных. Изменяется программой при изменении статуса канала в поле выбора каналов. |
| [Columns Width] | Width | Задает ширину и расположение колонок в окне отображения информация о названиях каналов, сведениях о частоте квантования, даты и времени начала и конца имеющихся на сервере сегментов данных. Устанавливается программой. |