Программа сохранения данных из NRTS в файлы формата CSS v3.0 (XferTap)

# Инструкция пользователя

- Назначение.

Программа XferTap предназначена для получения данных по запросу из системы NRTS по протоколу nrts_edes с последующим сохранением их в формате CSS 3.0. Программа работает в среде операционных систем MS Windows 9x/NT/2000

Адрес NRTS сервера, каналы и станции для визуализации, время начала блока данных и время конца (поддерживаются  два формата даты: день-месяц-год и день от начала года-год) выбираются пользователем в диалоговом окне. Программа может загрузить список имеющихся каналов и станций в данный момент на сервере. Выходной формат данных  может иметь порядок байт как у процессоров типа Intel – little-endian (i4), так и Spark- big-endian (s4).

В рабочем окне программы отображается наименование станции, канала, время и дата начала запрашиваемых данных и длительность запрашиваемого сегмента в секундах. В нижней части окна выводятся сообщения об ошибках, сведения о принимаемых данных и процент переданной информации.

Для работы программе необходим файл настройки (конфигурации) NRTSREQ.INI, описание которого приведено в Приложении 1. Файл конфигурации должен располагаться в том же каталоге, где и сама программа. При отсутствии файла конфигурации программа присваивает всем параметрам значения по умолчанию.

При старте программа считывает конфигурационный файл, формируя список станций. Пользователь сначала производит выбор станции из списка:

При этом программа автоматически открывает базу данных WSG и считывает оттуда имена каналов по выбранной станции, формируя список каналов. Далее выбирается из списка канал.

Потом задается время и дата начала сегмента данных и его длительность в секундах. Далее, при нажатии на кнопку «Получить данные» программа пытается соединиться с указанным в файле настройки NRTS-сервером. После установления связи программа передает запрос NRTS-серверу и переходит в режим ожидания ответа. При поступлении данных она производит распаковку и запись их в дисковую петлю системы WSG. Процесс передачи данных отображается в виде последовательно заполняющейся строки состояния.

При успешной передаче данных программа сообщает об этом и переходит в режим ожидания.

2. Работа с программой.

- Для удобства работы создать ярлык (NRTSreq) на рабочем столе и/или в меню программ.

- Произвести при необходимости редактирование файла настройки. Могут изменяться следующие параметры:

SERVER – задает имя NRTS-сервера;

NSTA – определяет количество станций;

STA0 … STAn – задает список станций.

- Запустить программу с помощью ярлыка.

- Выбрать из списка станций требуемую, отселектировать канал, провести редактирование времени и даты начала сегмента данных и его длительности.

- Произвести запуск передачи данных нажатием на кнопку «Получить данные».

- При необходимости повторить передачу данных для другого канала или другого сегмента провести редактирование параметров и вновь запустить передачу.

- Для завершения работы с программой «нажать» на кнопку «Выйти».

3. Сообщения об ошибках.

Программа имеет диагностику возможных ошибок пользователя и настроек.

1. Программа выдает сообщения об ошибке инициализации при отсутствии программного комплекса WSG или неверной настройке ODBC.

2. При невозможности соединиться с сервером, при отсутствии в его базе данных сведений о выбранной станции и/или канале, отсутствии запрашиваемых данных программа сообщает об этом и прекращает процесс передачи.

Приложение 1. 	Описание конфигурационного файла NRTSREQ.INI.

Список параметров, определяющих работу программы NRTSreq, находится в файле NRTSREQ.INI, который должен находиться в том же каталоге, что и сама программа NRTSreq.exe. Пример файла:

## [SYSTEM]

## server=fsuhub.gsras.ru

## nsta=5

## sta0=obn

## sta1=kiv

## sta2=tly

## sta3=aru

## sta4=kivma

## TIME=25.04.2002 13:00:00

## ;TIMEQTY=1800

## TIMEQTY=3600

Строки, начинающиеся с символа “;” или “#”, воспринимаются как комментарий. Описание параметров приведено в таблице ниже.

| Секция | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| [SYSTEM] | ## SERVER | Наименование сервера NRTS (может задаваться как символическое имя или IP-адрес). |
| [SYSTEM] | NSTA | Количество станций, которое может обслуживать программа. Должно быть меньше или совпадать с количеством станций на NRTS-сервере. Нумерация начинается с нуля. |
| [SYSTEM] | TIME | Время и дата начала запрашиваемого сегмента данных в формате ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс. При старте программы это значение считывается из файла настройки и заносится в соответствующее поле диалогового окна. Перезапись значения производится при нажатии кнопки «Получить данные». |
| [SYSTEM] | TIMEQTY | Длительность запрашиваемого сегмента в секундах. При старте программы это значение считывается из файла настройки и заносится в соответствующее поле диалогового окна. Перезапись значения производится при нажатии кнопки «Получить данные». |
| [SYSTEM] | STA0, STA1, …, STA# | Имена станций, данные которых могут запрашиваться с сервера NRTS. |